| 设备名称 | 字段名称 | 量测类型(遥测) | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 储能站本体 |  | 有功功率 | MW |
|  |  | 无功功率 | MVar |
|  |  | 日充电量 | MWh |
|  |  | 日放电量 | MWh |
|  |  | 累计充电量 | MWh |
|  |  | 累计放电量 | MWh |
|  |  | 累计充电时间 | h |
|  |  | 累计放电时间 | h |
|  |  | 最大可充有功功率 | MW |
|  |  | 最大可放有功功率 | MW |
|  | int | 日充放电次数 |  |
|  | Int | 月充放电次数 |  |
|  | enum | 电站状态 |  |
|  | Float | SOC |  |
|  |  | 可充电量 | MWh |
|  |  | 可放电量 | MWh |
|  |  | 累计运行时间 | h |
|  |  | 综合效率 | % |
|  |  | 运行系数 |  |
|  |  | 利用率指数 | % |
|  |  | 储能损耗率 | % |
|  |  | 利用系数 |  |
|  | int | 等效充放电次数 |  |
|  |  | 累计收益 | 元 |
|  |  | 今日收益 | 元 |
|  |  | 昨日收益 | 元 |
|  |  | 本月收益 | 元 |
|  |  | 今年收益 | 元 |
|  |  | 所属储能站ID |  |
| 并网点开关 |  | AB相线电压 | kV |
|  |  | BC相线电压 | kV |
|  |  | CA相线电压 | kV |
|  |  | A相电压 | kV |
|  |  | B相电压 | kV |
|  |  | C相电压 | kV |
|  |  | A相电流 | A |
|  |  | B相电流 | A |
|  |  | C相电流 | A |
|  |  | 有功功率 | MW |
|  |  | 无功功率 | MVar |
|  |  | 功率因数 |  |
|  | Int | 开关状态 |  |
| 储能变压器 |  | 高压侧A相电压 | kV |
|  |  | 高压侧B相电压 | kV |
|  |  | 高压侧C相电压 | kV |
|  |  | 高压侧A相电流 | A |
|  |  | 高压侧B相电流 | A |
|  |  | 高压侧C相电流 | A |
|  |  | 高压侧有功功率 | kW |
|  |  | 高压侧无功功率 | kVar |
|  |  | 高压侧功率因数 |  |
|  |  | 低压侧A相电压 | kV |
|  |  | 低压侧B相电压 | kV |
|  |  | 低压侧C相电压 | kV |
|  |  | 低压侧A相电流 | A |
|  |  | 低压侧B相电流 | A |
|  |  | 低压侧C相电流 | A |
|  |  | 低压侧有功功率 | kW |
|  |  | 低压侧无功功率 | kVar |
|  |  | 低压侧功率因数 |  |
|  | Bool | 高压侧开关状态 |  |
|  | Bool | 低压侧开关状态 |  |
|  |  | 所属并网点 |  |
|  |  | 组号 |  |
| PCS |  | 有功功率 | kW |
|  |  | 无功功率 | kVar |
|  |  | AB相线电压 | kV |
|  |  | BC相线电压 | kV |
|  |  | CA相线电压 | kV |
|  |  | A相电压 | kV |
|  |  | B相电压 | kV |
|  |  | C相电压 | kV |
|  |  | A相电流 | A |
|  |  | B相电流 | A |
|  |  | C相电流 | A |
|  |  | 功率因数 |  |
|  |  | 频率 | Hz |
|  |  | 直流电压 | V |
|  |  | 直流电流 | A |
|  |  | 最大可充电功率 | kW |
|  |  | 最大可放电功率 | kW |
|  |  | 日充电量 | kWh |
|  |  | 日放电量 | kWh |
|  |  | 累计充电量 | kWh |
|  |  | 累计放电量 | kWh |
|  | Int | 交流侧开关状态 |  |
|  | Int | 直流侧开关状态 |  |
|  | Int | 充放电状态 |  |
|  | Int | 运行状态 |  |
|  |  | 所属并网点 ID |  |
|  |  | 组号 |  |
| BMS |  | BMS电压 | V |
|  |  | BMS电流 | A |
|  |  | BMSSOC | % |
|  |  | BMSSOH | % |
|  |  | BMS可充电量 | kWh |
|  |  | BMS可放电量 | kWh |
|  |  | BMS最高电压 | V |
|  |  | BMS最低电压 | V |
|  |  | BMS最高温度 | ℃ |
|  |  | BMS最低温度 | ℃ |
|  |  | 所属BMS ID |  |
| 电池簇 |  | 电池簇电压 | V |
|  |  | 电池簇电流 | A |
|  |  | 电池簇SOC | % |
|  |  | 电池簇SOH |  |
|  |  | 电池簇可充电量 | kWh |
|  |  | 电池簇可放电量 | kWh |
|  |  | 电芯最高电压 | V |
|  |  | 电芯最低电压 | V |
|  |  | 电芯最高温度 | ℃ |
|  |  | 电芯最低温度 | ℃ |
|  |  | 电芯最高电压位置 |  |
|  |  | 电芯最低电压位置 |  |
|  |  | 电芯最高温度位置 |  |
|  |  | 电芯最低温度位置 |  |
|  |  | 直流开关状态（接触器状态） |  |
|  |  | 所属并网点 |  |
|  |  | 组号 |  |
| 辅控数据 |  | 环境温度 | ℃ |
|  |  | 环境湿度 | % |
|  |  | 空调温度 | ℃ |

| 设备名称 | 字段名称 | 量测类型(遥信) |
| --- | --- | --- |
| PCS |  | 变流器告警总 |
|  |  | IGBT组件故障 |
|  |  | PCS过温停机 |
|  |  | 交流电流过流 |
|  |  | 直流电流过流 |
|  |  | PCS防雷故障 |
|  |  | 变流器故障总 |
| BMS |  | BMS告警总 |
|  |  | BMS故障总 |
|  |  | 电池堆电压越限 |
|  |  | 电池堆电流越限 |
| 电池簇 |  | 电池簇电压越限报警 |
|  |  | 电池簇电流越限报警 |
|  |  | 绝缘电阻越限报警 |
|  |  | 簇间环流越限报警 |
|  |  | 电池簇充放电回路异常 |
|  |  | 电池模块电压越限报警 |
| 电池单体 |  | 电池单体电压越限报警 |
|  |  | 电池单体电压极差越限报警 |
|  |  | 电池单体温度越限报警 |
|  |  | 电池单体温度极差越限报警 |
| 消防 |  | 消防报警 |
|  |  | 可燃气体探测器报警 |

每个设备一张表，每个数据点为一个字段，遥信和遥测进行合并